重型中小吨位SRC终端试装测试报告

| 测试产品型号 | XCMG-SRC | 测试终端ID | 2181056020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试机型 | XCT20L5 | 车辆VIN码 | LXGBPA290HA013636 |
| 发动机型号 | 国五上柴发动机(电装兼曼) | 测试人员 |  |
| 测试时间 | 2017.12.27-2017.12.29 |  |  |

- 测试准备

| 测试工具 | CAN卡、万用表、笔记本电脑 | USB转232线 |
| --- | --- | --- |
| 测试平台 | http://58.218.196.207:180/Login.aspx |  |

- 终端线束

- 端线束要求：

1）终端端口定义：

| 序号 | 功能 | 线号 | 颜色 | 线径≥(mm2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源正极 | 蓄电池正极 | 红 | 0.5 |  |
| 2 | 电源负极 | 蓄电池负极 | 黄绿 | 0.5 |  |
| 3 | 上车 CAN 高 | 上车 CAN_H | 黄 | 0.5 |  |
| 4 | 上车 CAN 低 | 上车 CAN_L | 绿 | 0.5 |  |
| 5 | ACC | ACC | 蓝 | 0.5 |  |
| 6 | 底盘 CAN 高 | 下车 CAN_H | 紫 | 0.5 |  |
| 7 | 底盘 CAN 低 | 下车 CAN_L | 粉 | 0.5 |  |

2）线束示意图：

- 测试内容

一、数据采集验证

| 序号 | 测试项 | 说明 | 备注 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位 | 指示灯状态(绿色) | 每间隔1秒闪烁一次 | OK |
| 2 |  | 定位后实际位置 | 平台显示与实际位置相符 | OK |
| 3 | 上线 | 指示灯状态(红色) | 每间隔1秒闪烁一次 | OK |
| 4 |  | 登录平台 | 与平台链接成功 | OK |
| 5 | 采集数据确认 | 上车工况（参照协议） | 平台显示数据应与上车仪表显示数据一致 | OK |
| 6 |  | 下车工况（参照协议） | 平台显示数据应与下车仪表显示数据一致 | OK |
| 7 |  | 车辆点、熄火状态 | 平台显示点熄火状态应与车辆实际一致 | OK |
| 8 | 路测 |  | 路测50.7公里、测试通过 | OK |

二、控制命令测试

1、（上柴电装兼曼）

| 序号 | 测试 项目 | 测试方法 | 备注 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS功能绑定 | 物联网管理平台向GPS终端发送绑定指令，GPS接到该指令后，向ECU发送GPS绑定激活命令。 1.使用CAN总线设备监控GPS终端发送的指令和数据内容。 2.监控ECU发送的状态字是否与文件要求一致。 样例帧： 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 01 00 00 00 | 1.GPS终端收到平台下发绑定命令后，通过0x18FEF328向ECU发送 53 44 45 43 14 46 00 82（后四个字节为终端ID号，小端模式） 2.ECU接收到该命令后，激活GPS锁车功能。 3.ECU使用0x18FEF300发送绑定应答： 53 44 45 43 01 00 00 00。 | OK |
| 2 | GPS功能解绑 | 物联网管理平台向GPS终端发送解绑指令，GPS接到该指令后，向ECU发送GPS解绑命令。 1.使用CAN总线设备监控GPS终端发送的指令和数据内容。 2.监控ECU发送的状态字是否与文件要求一致。 样例帧： 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 02 00 00 00 | 1. GPS终端收到平台下发解绑命令后，通过0x18FEF328向ECU发送 发送53 44 45 43 14 46 00 82（后四个字节为终端ID号，小端模式） 2.ECU接收到该命令字后，取消GPS锁车功能。 3.ECU使用0x18FEF300发送解绑应答53 44 45 43 02 00 00 00。 | OK |
| 3 | GPS功能解绑后，验证被动锁车功能 | 物联网管理平台发送命令，先发送绑定ECU命令；然后平台发送解绑命令，将ECU的锁车功能取消； 拔掉GPS终端，重新上电验证发动机ECU是否被动锁车； 样例帧： 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 01 00 00 00 …………………………………………. 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 02 00 00 00 | ECU锁车功能取消后，拔掉GPS终端，观察发动机将不会锁车。 | OK |
| 4 | 终端心跳发送 | GPS终端绑定功能激活后定时向ECU发送心跳指令 样例帧： 18FEF328 FF FF FF FF 14 46 00 82 | 心跳包循环发送，循环周期为1S | OK |
| 5 | 平台锁车 | 前提：ECU锁车功能已绑定。 1.使用物联网管理平台发送锁车指令； 2.GPS接收到该指令后，停止向ECU发心跳指令； 停止发送18FEF328 FF FF FF FF 14 46 00 82； 3.ECU在规定时间内收不到心跳指令实行锁车功能。 | 车辆应执行锁车动作 | OK |
| 6 | 平台解锁 | 前提：ECU锁车。 1.使用物联网管理平台发送解锁指令； 2. GPS接收到该指令后，恢复向ECU发心跳指令； 18FEF328 FF FF FF FF 14 46 00 82 3.ECU收到心跳指令后自动解锁 | 车辆锁车后，终端收到解锁命令后恢复心跳后，重新启动车辆，解锁成功，车辆恢复正常。 | OK |
| 7 | 锁车时，使用GPS取消绑定 | ECU锁车后， - 使用物联网管理平台发送解绑命令， - ECU应答解绑命令， - 重启车辆后判断是否能够解除锁车功能； | 车辆锁车后，终端发送解绑命令，ECU解绑成功后，重新启动车辆，车辆应解锁成功，恢复正常。 | OK |
| 8 | 被动锁车 | ECU绑定后。 1.断开GPS与ECU的连接； 2.重新上电，观察车辆运行状态 | 车辆在规定时间内，自动熄火，锁车成功。 | OK |
| 9 | 被动解锁 | 1.系统断电； 2.恢复GPS与ECU的线路连接； 3.重新上电，观察车辆是否解锁。 | 车辆重新接收到GPS终端心跳，应解锁成功，恢复正常 | OK |
| 10 | 重复绑定 | ECU解绑状态下； 物联网管理平台向GPS终端发送绑定指令，ECU应答绑定指令后平台再次下发绑定命令 1.使用CAN总线设备监控GPS终端发送的指令和数据内容。 2.监控ECU发送的状态字是否与文件要求一致。 样例帧： 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 01 00 00 00 -------------------------------- 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 02 00 00 00 18FEF328 53 44 45 43 14 46 00 82 18FEF300 53 44 45 43 01 00 00 00 | 1.GPS终端收到平台下发绑定命令后，通过0x18FEF328向ECU发送 53 44 45 43 14 46 00 82（后四个字节为终端ID号，小端模式） 2.ECU接收到该命令字后，激活GPS锁车功能。 3.ECU使用0x18FEF300发送绑定应答： 53 44 45 43 01 00 00 00。 4.平台再次下发绑定命令，GPS终端收到后通过通过0x18FEF328向ECU发送 53 44 45 43 14 46 00 82 5.ECU收到后会先已解绑命令0x18FEF300发送解绑应答： 53 44 45 43 02 00 00 00。 6.GPS判断未检测到ECU绑定应答命令，则继续发送绑定命令，直到收到ECU绑定应答0x18FEF300发送绑定应答： 53 44 45 43 01 00 00 00。 | OK |

三、测试数据

1）定位状态

定位状态显示“成功，有效定位”

车辆位置：

2）工况数据采集

平台展示的上下车工况经过与实车数据进行比对，内容为一致。

平台显示

仪表显示

3）绑定命令

车辆初始状态：未绑定

物联网平台下发绑定命令

日志数据：

平台下发：284212000100244130360027144600825168E04D0D0A

终端响应：68423D000028501814460082516801002701074056A13417455670A5011719195080A60000000127271217D0F0400018000000C20700000032FF00000000EF0D0A

截取CAN帧数据：

4）锁车命令

物联网平台下发锁车命令

日志数据：

平台下发284212000100244130360039144600825168E4570D0A

终端应答684250000028501814460082516801003901101624A13417449760A5011719192260A60000000000271217C0F040023C0000005507EA150072310000131708240100006AFE01116807FF1200010001A500FC0D0A

截取CAN帧数据：

5）解锁命令

物联网平台下发解锁命令

日志数据：

平台下发28421200010024413036003D144600825168E5520D0A

终端应答684246000028501814460082516801003D01102824A13417453560A5011719183750A60000000222271217D0F040001800000055070000006E00000000020063D10E7FFFFFFFFFCE0D0A

截取CAN帧数据：

6）解绑命令

平台下发解绑命令

日志数据：

平台下发28421200010024413036003A144600825168E1510D0A

终端应答684242000028501814460082516801003A01102017A13417451680A5011719190190A60000000000271217C0F040000000000055070000006F00000000010163D10E7FED0D0A

截取CAN帧数据：

7）重复绑定

ECU在绑定情况下，平台再次下发绑定命令

日志数据：

平台下发28421200010024413036003E144600825168E0540D0A

终端应答684242000028501814460082516801003E01103106A13417453560A5011719183750A60000000222271217D0F04002180000005507E915006F3300000001011606047F900D0A

截取CAN帧数据：